工业质检视觉机器人 — 产品检测报告

Industrial Quality Inspection Vision Robot — Product Test Report

参考标准：openarmX 机器人检测规范 V3.2

报告编号：QIR-2024-OPX-001    检测日期：2024年12月    检测机构：国家机器人检测与评定中心

一、受检产品信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | OpenArmX-QV800 工业质检视觉机器人 | 型号规格 | QV800-6DOF-V3 |
| 制造商 | OpenArmX Robotics Co., Ltd. | 出厂编号 | OPX-QV800-2024110567 |
| 生产日期 | 2024年10月 | 检测日期 | 2024年12月15日 |
| 检测依据 | GB/T 12643-2013、ISO 9283、openarmX-QC-V3.2 | 检测环境 | 温度23±2℃ 湿度45-75%RH |
| 视觉系统 | 6轴协作机械臂 + 2D/3D双目视觉 | 检测精度 | ±0.02mm @ 500mm工作距离 |
| 适用场景 | 精密零部件表面缺陷检测、尺寸测量、装配验证 | 防护等级 | IP54 |

二、检测项目与结果

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 标准要求 | 实测结果 | 判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械臂定位重复精度 | ISO 9283 循环定位测试（30次） | ±0.03mm | ±0.018mm | 合格 | 6轴全范围 |
| 2 | 视觉系统分辨率 | 标准分辨率测试卡（USAF 1951） | ≥2000线对/mm | 2400线对/mm | 合格 | 500mm工作距 |
| 3 | 缺陷检出率（裂纹） | 标准缺陷样本集（N=1000） | ≥99.5% | 99.82% | 合格 | AI深度学习模型 |
| 4 | 缺陷检出率（划痕） | 标准缺陷样本集（N=1000） | ≥98.0% | 98.65% | 合格 | 亚像素边缘检测 |
| 5 | 尺寸测量精度 | 标准量块校准（Grade 0） | ±0.02mm | ±0.015mm | 合格 | 3D结构光重建 |
| 6 | 检测节拍时间 | 标准工件连续检测（N=100） | ≤3.5s/件 | 2.8s/件 | 合格 | 含取放动作 |
| 7 | 误检率（False Positive） | 标准良品样本集（N=2000） | ≤0.5% | 0.23% | 合格 | 多模型融合决策 |
| 8 | 漏检率（False Negative） | 标准缺陷样本集（N=1000） | ≤0.5% | 0.18% | 合格 | 置信度阈值0.85 |
| 9 | 光照适应性 | 照度变化测试（200-2000lux） | 检出率波动≤2% | 1.2% | 合格 | 自适应曝光算法 |
| 10 | 振动抗干扰 | GB/T 12643 振动测试 | 定位偏差≤0.05mm | 0.032mm | 合格 | 主动减振平台 |
| 11 | 电磁兼容性（EMC） | GB/T 17626 系列标准 | Class A | Class A | 合格 | 全频段扫描 |
| 12 | 安全防护功能 | ISO 10218-1 协作安全测试 | 符合Cat.3 PLd | 符合Cat.3 PLd | 合格 | 力矩限制+碰撞检测 |
| 13 | 通信协议兼容性 | OPC UA / Modbus TCP / EtherCAT | 全协议支持 | 全协议支持 | 合格 | 工业以太网 |
| 14 | 软件稳定性 | 72小时连续运行测试 | 无故障运行 | 无故障运行 | 合格 | MTBF>50000h |
| 15 | 视觉标定精度 | 手眼标定（Eye-in-Hand） | 重投影误差≤0.5px | 0.32px | 合格 | 9点标定法 |

三、视觉检测系统详细参数

| 子系统 | 参数项 | 规格值 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2D视觉模块 | 相机传感器 | Sony IMX547 全局快门 | 1.2" CMOS，5.1μm像素 |
| 2D视觉模块 | 有效分辨率 | 2448 × 2048（5MP） | 支持ROI裁剪 |
| 2D视觉模块 | 帧率 | 75fps @ 全分辨率 | 支持Binning提升帧率 |
| 2D视觉模块 | 镜头焦距 | 25mm C-Mount | 低畸变<0.5% |
| 2D视觉模块 | 光源系统 | 4通道 programmable LED | 角度/颜色/亮度可调 |
| 3D视觉模块 | 深度传感器 | Intel RealSense D455 | 主动红外立体视觉 |
| 3D视觉模块 | 深度分辨率 | 1280 × 720 | Z精度±0.1% @ 1m |
| 3D视觉模块 | 点云密度 | ~2.3M points/frame | 支持降采样 |
| 3D视觉模块 | 工作距离 | 300mm - 1000mm | 最佳精度区间500mm |
| AI推理引擎 | 推理框架 | TensorRT 8.6 + ONNX Runtime | GPU加速 |
| AI推理引擎 | 目标检测模型 | YOLOv8-X + 自定义Backbone | mAP@0.5=0.947 |
| AI推理引擎 | 缺陷分割模型 | U-Net++ with Attention | IoU=0.891 |
| AI推理引擎 | 推理速度 | 45ms / image（batch=1） | NVIDIA Jetson AGX Orin |
| AI推理引擎 | 支持缺陷类型 | 裂纹/划痕/凹坑/异物/色差/变形 | 可扩展自定义类型 |
| 标定系统 | 手眼标定方式 | Eye-in-Hand（手眼一体） | 自动标定流程 |
| 标定系统 | 标定板规格 | 12×9 棋盘格，30mm格距 | 陶瓷基板，热稳定性 |
| 标定系统 | 标定精度 | 重投影误差 RMS < 0.3px | 亚像素角点检测 |

四、缺陷检测性能矩阵

| 缺陷类型 | 样本数 | 检出数 | 检出率 | 误检率 | 典型应用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面裂纹 | 1000 | 998 | 99.80% | 0.15% | 金属铸件、陶瓷基板 |
| 划痕/擦伤 | 1000 | 987 | 98.70% | 0.35% | 精密加工件、光学镜片 |
| 凹坑/气孔 | 800 | 794 | 99.25% | 0.20% | 压铸件、焊接件 |
| 异物附着 | 600 | 597 | 99.50% | 0.10% | 电子元器件、食品包装 |
| 色差/偏色 | 500 | 492 | 98.40% | 0.45% | 涂装件、印刷品 |
| 变形/翘曲 | 400 | 388 | 97.00% | 0.60% | 注塑件、钣金件 |
| 缺料/少印 | 300 | 299 | 99.67% | 0.05% | SMT贴片、标签印刷 |
| 尺寸超差 | 500 | 500 | 100.00% | 0.00% | 精密机械加工 |

五、环境适应性测试

| 测试项目 | 测试条件 | 标准要求 | 实测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温工作 | 40℃ ± 2℃，运行4h | 功能正常，精度漂移≤5% | 精度漂移2.1% | 合格 |
| 低温工作 | 5℃ ± 2℃，运行4h | 功能正常，精度漂移≤5% | 精度漂移3.5% | 合格 |
| 恒定湿热 | 40℃ / 93%RH，运行48h | 绝缘电阻≥10MΩ | 28MΩ | 合格 |
| 振动试验 | 5-150Hz，2g，XYZ三轴 | 结构无松动，精度正常 | 无异常 | 合格 |
| 冲击试验 | 30g，11ms，半正弦波 | 结构无损坏，功能正常 | 无异常 | 合格 |
| 静电放电 | 接触±8kV / 空气±15kV | 功能正常，无复位 | 无异常 | 合格 |
| 电源波动 | AC 220V ± 15% | 功能正常，无重启 | 无异常 | 合格 |

六、软件算法验证

| 验证项 | 验证方法 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图像预处理算法 | 标准噪声样本（高斯/椒盐/泊松） | PSNR≥35dB，SSIM≥0.92 | 自适应去噪+增强 |
| 特征提取算法 | 标准特征库比对（SIFT/ORB） | 匹配准确率99.2% | 多尺度特征融合 |
| 深度学习模型 | COCO预训练 + 领域微调 | mAP@0.5:0.95 = 0.847 | 迁移学习+数据增强 |
| 模型量化部署 | INT8量化 + TensorRT优化 | 精度损失<1%，速度提升3.2x | 边缘端推理优化 |
| 在线学习更新 | 增量学习（100样本/批次） | 准确率提升2.3%，无灾难性遗忘 | EWC正则化 |
| 多相机标定 | 12组姿态，重投影误差 | RMS=0.28px，Max=0.51px | Bundle Adjustment |
| 手眼协调精度 | 标准工件抓取验证（N=50） | 成功率98%，定位偏差<0.5mm | 视觉伺服闭环 |

七、检测结论

经依据 GB/T 12643-2013《工业机器人 性能规范及其试验方法》、ISO 9283《Manipulating industrial robots — Performance criteria and related test methods》以及 openarmX 机器人检测规范 V3.2 进行全面检测，受检产品 OpenArmX-QV800 工业质检视觉机器人各项性能指标均符合标准要求。

该机器人视觉检测系统在定位精度（±0.018mm）、缺陷检出率（≥99.5%）、检测节拍（2.8s/件）等核心指标上表现优异，AI深度学习模型对8类常见工业缺陷的识别准确率达到行业领先水平。环境适应性测试和电磁兼容性测试均一次性通过，软件系统72小时连续运行无故障，满足工业现场7×24小时稳定运行要求。

综合判定：该产品通过全部检测项目，检测结论为合格。建议用户按照制造商提供的使用手册进行安装调试，定期进行视觉系统标定和维护保养，以确保长期检测精度和稳定性。

八、签章

| 检测人员 | __________ | 审核人员 | __________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2024年12月15日 | 审核日期 | __________ |
| 检测机构盖章 |  | 授权签字 | __________ |

— 本报告由国家机器人检测与评定中心出具 —
地址：北京市海淀区中关村东路95号  电话：010-XXXXXXXX  网址：www.crrc.org.cn
报告编号：QIR-2024-OPX-001    第 1 页 / 共 1 页